| [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] [TÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ] ─────────── | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ─────────────────── |
| --- | --- |
| Số: ....../....... | ........, ngày .... tháng .... năm 2026 |

QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: [TÊN CÔNG TRÌNH CẦU - ĐƯỜNG]
(Lập theo Nghị định 212/2026/NĐ-CP và Thông tư 41/2021/TT-BGTVT)

1. CĂN CỨ LẬP QUY TRÌNH BẢO TRÌ

- Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

- Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 24/05/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT (và các sửa đổi bổ sung) quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

- TCVN 14182:2024 - Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG THIẾT KẾ (TUỔI THỌ)

- Công trình cầu chính (kết cấu mố trụ, dầm chính): Tuổi thọ thiết kế 100 năm (hoặc 75 năm theo TCVN 11823:2017);

- Gối cầu cao su / gối chậu, khe co giãn, lớp phủ mặt cầu BTN: Định kỳ kiểm tra, thay thế sau 10 - 15 năm khai thác;

- Kết cấu áo đường mềm bê tông nhựa: Thời hạn thiết kế 15 năm (đại tu/trung tu mặt đường định kỳ 5 - 10 năm).

3. NỘI DUNG VÀ CHU KỲ KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA

| TT | Bộ phận công trình | Nội dung kiểm tra & Bảo dưỡng | Tần suất thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt đường BTN, lề đường & rãnh thoát nước | Quét dọn vệ sinh, phát quang cỏ, nạo vét bùn đất lòng rãnh/cống, vá ổ gà/nứt cục bộ | Thường xuyên (hàng tháng / trước mùa mưa) |
| 2 | Hệ thống ATGT (Biển báo, vạch sơn, hộ lan) | Lau rửa biển báo, sơn dặm lại vạch kẻ đường bị mờ, căn chỉnh hộ lan va quệt | Định kỳ 06 tháng / lần |
| 3 | Khe co giãn, ống thoát nước mặt cầu | Làm sạch đất cát kẹt trong khe co giãn, thông tắc ống thu nước mặt cầu | Thường xuyên (01 - 03 tháng / lần) |
| 4 | Gối cầu, dầm cầu, mố trụ cầu & tứ nón | Kiểm tra biến dạng gối cầu, vết nứt dầm/mố trụ, xói lở lòng sông quanh trụ cầu | Định kỳ 01 năm / lần và ngay sau các trận lũ lớn |
| 5 | Kiểm định chất lượng & đánh giá an toàn cầu | Đo đạc độ võng, tần số dao động, thử tải cầu (khi có dấu hiệu xuống cấp) | Định kỳ 05 - 10 năm / lần hoặc đột xuất |

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |